转子泵技术要求

工况：垂直高度8米，距离150米，压力1.2MP以上

输送物料：红油豆瓣、一级豆瓣；物料温度≤95度

- 材质：与物料接触部分为316不锈钢

- 机封：硬质合金机封

- 电机：22kw变频电机并做防锈处理

- 结构：双支撑加可换衬套（4块)

- 口径：100mm

- 进出料方法：法兰平进平出

- 流量≥20方/小时（实际流量）