配料站转子泵技术要求

- 现场工况：出口管道垂直高度8米左右，输送距离280米左右，有10个左右弯头，投标方需现场实地察看。

- 1、资质要求：必须为泵源头生产厂家

- 2、泵材质：泵主体材质为316不锈钢

- 3、流量：40T/小时（红油豆瓣）

- 4、物料体态：瓣子破损率≤20%

- 4、衬套材质：衬套4块、转子2个，材质均为2205双相钢

- 5、进出料方式：上长方形进料口，下法兰出料口，需与现料斗与管道匹配

- 6、安装要求：需结合现场自行设计且考察后期维护便利性，设备需供货方安装

- 7、电机功率：供方自行选择，需确保电机长期运行表面温度不高于60度，电流在额定电流90%内。

- 8、报价方式：除整套价格外还需提供易损件报价

- 9、付款方式：免费试用3个月，若使用3个月后一切正常付款60%，6个月后付款35%，，一年质保后付5%。若不能正常使用，厂家继续优化，优化后仍不能满足使用要求，直接退货，公司不出费用。